Week01 – MCS51: Introduction, ESP32: Install + Basic Input/Output

PC 35 รหัส B6729875 ขื่อ-สกุล นายฤกษ์ วรรธนะวงษา

เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น “B6501234-นายไมโคร รายงานแลป-Lab01.pdf” ส่งงาน Report ที่ >> https://forms.gle/vYPCTmx1TNcP8CiF6

1. Install Arduino IDE, Blink Test, Serial Input/Output

- จาก “PartC -- 535203 Internet of Things.pdf” หน้า 46 ให้ติดตั้ง Arduino IDE Ver 2.3.7 (20260213)

- ทดสอบ การทดลองที่ 1 ทดสอบLED Output หน้า 55 แก้ไขบรรทัดแรกเป็น int led=2;

- ปรับปรุงโปรแกรมการทดลองที่ 1 ให้ LED-2 ติดกระพริบแบบ “ปี๊บ--ปี๊บ--------“

- ทดสอบ การทดลองที่ 2, 3, 4, 5 หน้า 56, 57

void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(1000); }

2. ESP32 Digital Input/Output

- จาก “PartC -- 535203 Internet of Things.pdf” หน้า 69

- ทดสอบ การทดลองที่ 1/7 การวนรอบรอรับค่าแอสกี้แล้วส่งค่ากลับ

- ทดสอบ การทดลองที่ 2/7 การใช้งาน Serial.print

- ทดสอบ การทดลองที่ 3/7 และ 4/7 การวนรอบรอรับค่าจำนวนเต็ม และทศนิยม ตามลำดับ

- ทดสอบ การทดลองที่ 5/7 Digital Output แก้ไขบรรทัดแรกเป็น int led=23; และต่อ LED ที่ขา 23

- ให้เขียนโปรแกรมไฟวิ่งจากขวาไปซ้าย กำหนดให้ใช้ LED 4 ดวง ที่ต่อภายนอกกับบอร์ดที่ขา 23, 22, 21, 19

3. ESP32 Digital Input/Output

- ทดสอบ การทดลองที่ 6/7 Digital Input

- แก้ไขบรรทัดแรกเป็น int pushButton = 15; และต่อ Switch ที่ขา 15

- ให้เขียนโปรแกรมตรวจการกดสวิตช์

  - หากกดสวิตช์	ให้ LED ในข้อ 2 ติดพร้อมกัน

  - หากไม่กดสวิตช์	ให้ LED ในข้อ 2 ดับทั้งหมด

4. ESP32 Digital Input/Output

- เขียนโปรแกรมไฟวิ่งที่ 8 LED ที่ต่อกับ ESP32 โดยควบคุมไฟวิ่งจากการกดสวิตช์ Sw1

  - หากกดสวิตช์ Sw1	ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากซ้ายไปขวา

  - หากไม่กดสวิตช์ Sw1	ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากขวาไปซ้าย

5. ESP32 Digital Input/Output

- เขียนโปรแกรมไฟวิ่งที่ 8 LED ที่ต่อกับ ESP32 โดยควบคุมไฟวิ่งจากการกดสวิตช์ Sw1 และ Sw2

  - หากกดสวิตช์ Sw1 (แล้วปล่อยมือ)		ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากซ้ายไปขวา

  - หากกดสวิตช์ Sw2 (แล้วปล่อยมือ)		ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากขวาไปซ้าย

6. Program Test1: Control from 1 Switch

- กด SW1 ครั้งแรก 	ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากซ้ายไปขวา

- กด SW1 ถัดมา 		ให้ LED หยุดและค้างค่าไว้

- กด SW1 ถัดมา		ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากขวาไปซ้าย

- กด SW1 ถัดมา  		ให้ LED หยุดและค้างค่าไว้

- กด SW1 ถัดมา  		ให้วนรอบซ้ำ เหมือนกด SW1 ครั้งแรก

7. Program Test1: Control from 1 Switch

ให้เขียนโปรแกรมจำลองการทำงานของระบบเบรกรถยนต์ โดย ให้สวิตช์แทนแป้นเบรกและไฟ LED8 แทนไฟเบรก กำหนดให้ทำงาน ดังนี้

•	เมื่อเหยียบเบรก(กดสวิตช์)	ให้ไฟ LED ทั้ง 8 หลอดกระพริบพร้อมกัน 10 ครั้ง

เมื่อครบแล้ว ให้ LED ทั้ง 8 หลอดติดค้างไว้

•	หากปล่อยเบรก 		ให้ LED ทั้งหมดดับ ในทันที

8. Program Test1: Control from 1 Switch

จากข้อ 7 ปรับค่าการกระพริบให้ช้าลงแต่ละรอบการกระพริบแล้วค่อยติดค้าง